Documentation

Analyse des coups de pagaie

Métriques, graphiques et interprétation

─────────────────────────────

Maxi-Phyling · FFCK Sprint · Application Streamlit

Méthode de détection : creux locaux

# 1. Contexte et données sources

## 1.1 Le capteur Maxi-Phyling

Le Maxi-Phyling est un boîtier GPS+IMU développé par Phyling en collaboration avec la FFCK. Il est fixé sur la coque du bateau dans le sens de déplacement.

Il mesure à 200 Hz l'accélération sur les 3 axes (acc_x, acc_y, acc_z) et la vitesse angulaire (gyro_x, gyro_y, gyro_z). Le GPS enregistre position, vitesse et altitude à 10 Hz.

## 1.2 Signal principal : acc_x

L'axe X est l'axe de déplacement du bateau (avant ↔ arrière).

- acc_x > 0 : le bateau accélère — la pagaie est en phase de propulsion active

- acc_x < 0 : le bateau ralentit — phase passive entre deux coups (glisse, résistance hydrodynamique)

💡 Le signal acc_x reflète directement la qualité technique du coup : intensité du catch, durée de propulsion, freinage passif entre deux coups.

📊 Exemple : Un athlète avec un bon catch produit un pic acc_x bref et intense (~6–8 m/s²) suivi d'une décélération modérée (~-2 à -3 m/s²). Un pagayeur moins technique présente un pic plus étalé et plus bas.

## 1.3 Méthode de détection des coups : creux locaux

La frontière entre deux coups est définie par le creux local (minimum d'accélération) situé entre deux pics positifs consécutifs.

Algorithme en 3 étapes :

- Lissage passe-bas du signal brut (filtre Butterworth, fc = 3 Hz) pour supprimer le bruit haute fréquence

- Détection des pics positifs via scipy.signal.find_peaks avec seuils de hauteur et de distance minimale

- Creux = argmin de acc_x entre chaque paire de pics consécutifs

Chaque coup = intervalle [creux_i → creux_{i+1}]. Le creux correspond physiquement au moment où la pagaie entre dans l'eau — point de transition biomécanique naturel.

💡 Ce choix est préférable à motif_id (frontière variable) et au passage par zéro (frontière arbitraire) car le creux a une signification physique reproductible.

# 2. Métriques de base

## 2.1 AUC+ — Impulsion de propulsion

Définition : Intégrale de acc_x sur la partie positive du coup (acc_x > 0). Unité : m/s.

Formule : AUC+ = ∫ max(acc_x, 0) · dt  sur [creux_i → creux_{i+1}]

Signification physique : Correspond à l'impulsion de force vers l'avant par coup. Plus AUC+ est élevé, plus le coup est puissant.

Valeurs typiques : 0.35 – 0.55 m/s en 250 m pour un kayakiste de haut niveau

📊 Exemple : Zwiller obtient AUC+ = 0.47 m/s vs Gilhard = 0.38 m/s → Zwiller produit 24 % plus d'impulsion propulsive par coup.

💡 AUC+ dépend à la fois de l'amplitude du pic (technique) et de la durée de la phase positive (cadence, style).

## 2.2 |AUC-| — Impulsion de freinage

Définition : Valeur absolue de l'intégrale de acc_x sur la partie négative du coup (acc_x < 0). Unité : m/s.

Formule : |AUC-| = |∫ min(acc_x, 0) · dt|

Signification physique : Quantifie la décélération passive du bateau entre deux coups. Reflète la résistance hydrodynamique et la prise de vitesse inter-coups.

Un |AUC-| élevé n'est pas forcément mauvais : il peut signifier que le bateau était très rapide et que la résistance est forte. C'est la relation avec AUC+ qui importe.

📊 Exemple : Si AUC+ = 0.45 m/s et |AUC-| = 0.28 m/s, le bateau récupère 62 % de son accélération à chaque coup.

## 2.3 Sym ratio — Ratio de symétrie

Définition : Rapport moyen entre le freinage et la propulsion par coup. Sans unité.

Formule : sym_ratio = mean( |AUC-ᵢ| / AUC+ᵢ )  pour chaque coup i

Valeurs de référence : 0.45 – 0.65 pour un haut niveau · < 0.45 peu probable physiquement · > 0.75 = beaucoup de freinage relatif

Important : sym_ratio ≠ |mean(AUC-)| / mean(AUC+). Ces deux formules donnent des résultats proches mais différents (inégalité de Jensen : la moyenne d'un ratio ≠ le ratio des moyennes). L'écart entre les deux est un indicateur indirect de la variabilité inter-coups.

📊 Exemple : Un athlète avec sym_ratio = 0.52 : pour chaque 1 m/s de propulsion, il y a 0.52 m/s de freinage. En comparant mean(|AUC-|)/mean(AUC+) = 0.54, l'écart de 0.02 indique une légère variabilité coup-à-coup.

## 2.4 AUC_abs — Effort mécanique total

Définition : Intégrale de |acc_x| sur tout le coup. Unité : m/s.

Formule : AUC_abs = ∫ |acc_x| · dt = AUC+ + |AUC-|

Signification : Représente l'effort mécanique total subi par le bateau, propulsion + freinage. Utilisé pour calculer le % de propulsion.

% cycle propulsion : AUC+ / AUC_abs × 100 → proportion du cycle où acc_x > 0 en énergie

## 2.5 Durée du coup

Définition : Temps entre deux creux consécutifs. Unité : secondes.

Lien avec la cadence : Cadence (cpm) ≈ 60 / durée

📊 Exemple : Durée = 0.48 s → cadence ≈ 125 cpm. Durée = 0.54 s → cadence ≈ 111 cpm.

## 2.6 Distance par coup

Définition : Distance GPS parcourue entre deux creux consécutifs. Unité : mètres.

Calcul : sD[-1] - sD[0] pour chaque coup (méthode de Vincenty)

Interprétation : Reflète l'efficacité propulsive : un coup loin = propulsion efficace ET/OU vitesse élevée. Combiné à la cadence, définit la vitesse : v = distance/coup × cadence.

📊 Exemple : Distance/coup = 2.55 m, cadence = 118 cpm → vitesse ≈ 18.1 km/h.

# 3. Métriques avancées

## 3.1 RFD — Rate of Force Development (Explosivité)

Définition : Pente de montée en accélération jusqu'au pic positif. Unité : m/s³.

Formule : RFD = acc_x[pic] / (t_pic - t_creux_début)

Signification : Mesure la vitesse à laquelle le pagayeur engage la propulsion au catch. Un RFD élevé = catch agressif et explosif. Discriminant de la technique au niveau élite.

Valeurs typiques : 15 – 40 m/s³ selon le niveau et la distance

📊 Exemple : Bavenkoff RFD = 32.5 m/s³ vs Polet RFD = 21.0 m/s³ → Bavenkoff engage la propulsion 55 % plus vite. Après 200 m, si le RFD de Bavenkoff chute à 26 m/s³, c'est un indicateur de fatigue du catch.

💡 Le RFD peut être amélioré par des exercices de puissance explosive (catch statique, résistances élastiques).

## 3.2 Jerk RMS — Régularité et fluidité

Définition : Racine de la moyenne du carré de la dérivée de acc_x, calculée à FS=100 Hz. Unité : m/s³.

Formule : Jerk RMS = √( mean( (Δacc_x × FS)² ) )

Signification : Mesure la régularité et la fluidité du coup. Un jerk faible = coup lisse, contrôlé, fluide. Un jerk élevé = coup haché, avec discontinuités (pagaie qui glisse, mauvais appui).

Valeurs typiques : 80 – 200 m/s³ · différences entre athlètes souvent > 20 %

📊 Exemple : Si Jerk = 95 m/s³ au premier quart et 130 m/s³ au dernier quart → la fatigue dégrade la fluidité du coup de 37 %. Cible : maintenir le jerk stable sur toute la course.

💡 Jerk et RFD sont complémentaires : un athlète peut avoir un RFD élevé (explosif) ET un jerk élevé (peu fluide). L'objectif est d'avoir RFD élevé ET jerk faible.

## 3.3 Position du pic (%)

Définition : Position relative du pic d'accélération dans le cycle normalisé. Unité : % (0–100).

Formule : pos_pic = argmax(acc_x) / len(acc_x) × 100

Signification : Indique à quel moment du cycle la propulsion maximale est atteinte.

| Valeur | Interprétation | Profil technique |
| --- | --- | --- |
| < 25 % | Pic très tôt dans le cycle | Catch explosif, pagaie perpendiculaire, propulsion en début de coup |
| 25–35 % | Pic précoce (zone haute performance) | Technique élite typique |
| 35–45 % | Pic médian | Catch moins marqué, ou pagaie inclinée |
| > 45 % | Pic tardif | Pagaie qui traîne, engagement tardif — souvent sous fatigue |

📊 Exemple : Siabas pos_pic = 28 % → catch très marqué en début de cycle. Polet pos_pic = 42 % → propulsion plus tardive, signature technique différente.

## 3.4 FWHM — Largeur du pic à mi-hauteur

Définition : Durée pendant laquelle acc_x dépasse la moitié de sa valeur maximale. Unité : secondes (affiché en ms).

Formule : FWHM = t[acc_x ≥ pic/2][-1] - t[acc_x ≥ pic/2][0]

Signification : Mesure la durée de la phase de propulsion intense. Un FWHM court = coup explosif et bref (effort concentré). Un FWHM long = effort soutenu sur une plus grande plage.

📊 Exemple : FWHM = 80 ms : la propulsion intense dure 80 ms sur un coup de ~450 ms total (18 % du cycle). FWHM = 120 ms pour le même athlète en fin de course → la phase propulsive s'étale (signe de perte d'explosivité ou de compensation).

## 3.5 CV AUC+ — Coefficient de variation de la propulsion

Définition : Écart-type de AUC+ divisé par la moyenne, exprimé en %. Mesure la consistance coup-à-coup.

Formule : CV AUC+ = std(AUC+) / mean(AUC+) × 100

| Valeur | Interprétation |
| --- | --- |
| < 10 % | Très régulier — technique reproductible |
| 10–20 % | Variabilité modérée — normal en compétition |
| 20–30 % | Variabilité élevée — fatigue ou instabilité technique |
| > 30 % | Forte variabilité — problème technique ou conditions externes |

📊 Exemple : En 250 m : Zwiller CV = 12 %, Zoualegh CV = 22 %. Zoualegh est moins régulier, probablement dû à une fatigue accélérée ou un rythme de course non optimal.

# 4. Graphiques — description et interprétation

## 4.1 Signal acc_x avec coups détectés

Description : Représentation temporelle du signal d'accélération brut (non normalisé) sur une fenêtre de quelques secondes.

Chaque coup est coloré différemment. Les zones vertes = acc_x > 0 (propulsion). Les zones rouges = acc_x < 0 (freinage/glisse). Le triangle ▲ marque le pic de chaque coup.

Ce qu'on cherche : Des coups réguliers et bien délimités. Des pics bien définis et répétables. Une décélération inter-coups modérée.

Signaux d'alerte : Coups mal délimités (creux peu marqués) → signal bruité ou cadence très élevée. Pics de hauteurs très variables → instabilité technique.

📊 Exemple : Sur 5 secondes à 120 cpm, on voit ~10 coups. Si les 3 derniers coups ont des pics 30 % plus bas que les premiers, c'est de la fatigue.

## 4.2 Profil moyen du coup avec AUC

Description : Le signal de chaque coup est normalisé sur 0–100 % (interpolation linéaire à 200 points). On trace la moyenne et les ombrages.

Zone verte = AUC+ (propulsion). Zone rouge = |AUC-| (freinage). Trait central = profil moyen.

Ombrages : ±1σ (sombre) : 68 % des coups sont dans cette zone. ±2σ (clair) : 95 % des coups. σ = écart-type coup-à-coup à chaque point du cycle.

📊 Exemple : Si à 30 % du cycle le profil moyen est 4.2 m/s² avec σ = 0.3 m/s², cela signifie que 68 % des coups produisent entre 3.9 et 4.5 m/s² à ce moment précis. Un σ = 0.8 m/s² signale une forte variabilité à cet instant.

Indicateurs clés : Encart : n (nombre de coups), sym_ratio, % cycle propulsion, pic d'accélération moyen.

## 4.3 Coups individuels superposés

Description : Tous les coups normalisés tracés simultanément, colorés selon leur position dans la course (rouge = début, vert = fin).

Ce qu'on cherche : Des coups qui se superposent bien = technique reproductible. Un changement progressif de couleur (rouge → vert) sans dégradation = bonne gestion de l'effort.

📊 Exemple : Si les coups rouges (début) sont au-dessus des verts (fin) dans la zone 20–40 % → l'athlète "lâche" progressivement sa propulsion en fin de course.

## 4.4 Heatmap des coups normalisés

Description : Chaque ligne = un coup. L'axe horizontal = cycle normalisé. La couleur = acc_x (rouge foncé = forte propulsion, bleu foncé = fort freinage). Les coups sont triés du premier au dernier.

Lecture : Une heatmap "propre" a des lignes rouges régulières dans la zone 20–50 % du cycle (pic de propulsion). Des lignes irrégulières = variabilité inter-coups.

Ce qu'on cherche : Un bloc rouge compact et stable → très bonne reproductibilité. Un bloc rouge qui se déplace ou s'affaiblit vers le bas → évolution de la technique au fil de la course.

📊 Exemple : Si les 20 premières lignes ont leur rouge le plus intense à ~28 % et les 20 dernières à ~35 %, le pic se décale en fin de course : signe que l'athlète engage sa propulsion plus tard sous fatigue.

## 4.5 Évolution par quart de course

Description : La course est divisée en 4 segments égaux par distance. Pour chaque segment, on trace le profil moyen du coup.

Panneau gauche : profils absolus des 4 quarts. Panneau droit : différence entre chaque quart et le 1er quart (référence = début de course).

Interprétation différence vs 1er quart : Valeur positive à un % du cycle → le coup est plus puissant qu'au début à cet instant. Valeur négative → dégradation par rapport au début.

📊 Exemple : En 250 m, si le 4ème quart montre -0.8 m/s² à 25 % du cycle → le catch a perdu 0.8 m/s² d'accélération en fin de course. Si +0.3 m/s² à 60 % → la phase finale du coup reste forte, le pagayeur "tire" jusqu'au bout.

## 4.6 Enveloppe comparée inter-athlètes

Description : Profils moyens de plusieurs athlètes tracés sur le même graphique, avec ombrage ±1σ pour chacun.

Ce qu'on cherche : Des formes de coup structurellement différentes (pic plus tôt/tard, amplitude différente). Des ±1σ étroits = reproducibilité. Des chevauchements entre athlètes → techniques similaires.

📊 Exemple : Si l'ombrage de Bavenkoff ne chevauche pas celui de Gilhard, leurs techniques sont statistiquement différentes. S'ils se chevauchent fortement, ils paddlent de manière similaire.

## 4.7 Graphique de dispersion (Scatter)

Description : Nuage de points où chaque point = un coup. Axe X = AUC+ (propulsion). Axe Y = métrique choisie. Ellipse de confiance ±1.5σ. ♦ = centroïde de l'athlète.

Ellipse de confiance : Représente la zone où ~87 % des coups d'un athlète se situent. Sa forme indique la corrélation entre les deux métriques. Ellipse allongée diagonalement → les deux métriques évoluent ensemble.

Centroïde (♦) : Valeur moyenne de l'athlète. C'est la "signature" de cet athlète pour ces deux métriques.

📊 Exemple : Scatter AUC+ vs |AUC-| : si le centroïde d'un athlète est en haut à droite (forte propulsion, fort freinage), il est puissant mais dans un bateau rapide. Un centroïde en bas à droite (forte propulsion, faible freinage) est idéal : puissant et glissant.

## 4.8 Dendrogramme de similarité

Description : Arbre hiérarchique (clustering Ward) regroupant les athlètes selon leur similarité. Deux versions : (1) forme du profil normalisé, (2) métriques scalaires.

Lecture : Plus les branches se rejoignent bas (distance faible), plus les athlètes sont similaires. Les groupes naturels apparaissent comme des sous-arbres.

Métriques scalaires utilisées : AUC+, |AUC-|, RFD, Jerk RMS, Position pic, Sym ratio, Durée (normalisés pour mise à l'échelle)

📊 Exemple : Si Bavenkoff et Zwiller se rejoignent très bas dans le dendrogramme de forme, leurs profils de coup sont quasi-identiques en forme (mais pas nécessairement en amplitude).

💡 Un athlète seul (branche longue) a un profil unique — peut être intéressant à analyser individuellement pour identifier des caractéristiques techniques distinctives.

## 4.9 Matrice de corrélation

Description : Matrice n×n montrant la corrélation de Pearson entre les profils moyens normalisés de chaque paire d'athlètes.

Échelle : Adaptée dynamiquement aux valeurs observées (généralement > 0.8 pour des kayakistes de même niveau). L'échelle part du minimum observé hors-diagonale pour maximiser la différenciation visuelle.

Interprétation : r = 1.00 → profils identiques. r = 0.95 → très similaires. r = 0.80 → formes différentes. r < 0.70 → techniques structurellement différentes.

📊 Exemple : Si tous les athlètes ont r > 0.92, la coloration sur une échelle 0–1 ne montrerait que du vert. Avec une échelle adaptée (0.90–1.00), les différences subtiles (0.91 vs 0.97) deviennent visibles.

## 4.10 Évolution des métriques au fil de la distance

Description : Pour chaque coup, la valeur d'une métrique est tracée en fonction de la distance relative. Points individuels (transparents) + moyenne glissante (trait épais).

Moyenne glissante : Calculée sur N coups consécutifs (défaut : 15). Lisse les variations coup-à-coup pour révéler la tendance de fond.

Utilisation principale : Détecter la fatigue (déclin progressif), les seuils (chute brutale à un endroit), les patterns de course (pic de propulsion en milieu de course).

📊 Exemple : AUC+ sur 2000 m : si la courbe descend de 0.45 à 0.38 m/s entre 500 m et 1500 m puis remonte à 0.43 m/s → creux en milieu de course, typique d'une prise de risque au départ trop importante.

# 5. Relations entre métriques — points clés

## 5.1 Pourquoi sym_ratio ≠ |mean(AUC-)| / mean(AUC+)

Ces deux formules semblent équivalentes mais donnent des résultats légèrement différents. C'est un exemple de l'inégalité de Jensen.

Formule A (sym_ratio dans le code) : mean( |AUC-ᵢ| / AUC+ᵢ )  — moyenne des ratios individuels.

Formule B (calcul manuel souvent fait) : |mean(AUC-)| / mean(AUC+) — ratio des moyennes.

La différence est mesurable lorsqu'un athlète est irrégulier (grands écarts entre coups). Un athlète très régulier aura A ≈ B. L'écart |A - B| est donc lui-même un indicateur de variabilité.

📊 Exemple : Athlète A : AUC+ = [0.40, 0.50] m/s, |AUC-| = [0.24, 0.28] m/s. Formule A = mean(0.24/0.40, 0.28/0.50) = mean(0.60, 0.56) = 0.58. Formule B = 0.26/0.45 = 0.578. Écart = 0.002 (négligeable ici). Avec plus de variabilité, l'écart augmente.

## 5.2 Vitesse, cadence et distance par coup

Ces trois variables sont liées par la relation fondamentale :

Vitesse (m/s) = Distance/coup (m) × Cadence (coups/s)

En kayak de vitesse, deux stratégies coexistent :

- Haute cadence + distance/coup moyenne → athlètes "tourneurs"

- Cadence modérée + grande distance/coup → athlètes "pousseurs"

📊 Exemple : 120 cpm × 2.50 m/coup = 5.00 m/s = 18.0 km/h. 110 cpm × 2.73 m/coup = 5.00 m/s = 18.0 km/h. Même vitesse, stratégies différentes.

## 5.3 RFD vs Pic d'accélération

Le RFD et le pic d'accélération mesurent des choses différentes :

- Pic = valeur maximale atteinte → intensité de la propulsion

- RFD = pente = vitesse d'atteinte du pic → explosivité du catch

Un athlète peut avoir un pic élevé avec un RFD faible (propulsion lente à monter) ou un RFD élevé avec un pic modéré (catch explosif mais court).

# 6. Guide d'interprétation pour l'entraîneur

## 6.1 Analyse individuelle — ordre de lecture recommandé

Protocole recommandé pour analyser un athlète :

- 1. Signal acc_x → vérifier que la détection est correcte (bons creux, nombre de coups cohérent)

- 2. Profil moyen + AUC → identifier la forme du coup, l'AUC+ moyen, le sym_ratio

- 3. Heatmap → évaluer la reproductibilité coup-à-coup (ombrage ±1σ étroit ?)

- 4. Quarts de course → détecter fatigue, montée en régime, variations tactiques

- 5. Évolution des métriques → suivre RFD, jerk et AUC+ sur la distance

## 6.2 Signaux de fatigue

| Signal observé | Métrique concernée | Interprétation probable |
| --- | --- | --- |
| AUC+ diminue progressivement | AUC+ | Fatigue musculaire — perte de puissance propulsive |
| RFD chute en 2ème moitié | RFD | Perte d'explosivité du catch — typique de la fatigue neuromusculaire |
| Position pic se décale vers droite | pos_pic_pct | Engagement tardif — pagaie qui traîne sous fatigue |
| Jerk RMS augmente | Jerk RMS | Perte de fluidité — coups moins contrôlés |
| CV AUC+ augmente | CV AUC+ | Irrégularité croissante — stratégie ou fatigue |
| Profil quart 4 < quart 1 | Profil par quart | Affaissement global de la propulsion en fin de course |

## 6.3 Comparaison inter-athlètes — que chercher ?

- Dendrogramme : identifier les "groupes" techniques naturels au sein de l'équipe

- Scatter AUC+ vs |AUC-| : qui produit le plus de propulsion sans freinage ?

- Profils superposés : à quelle phase du cycle chaque athlète est-il le plus fort ?

- Matrice de corrélation : r > 0.95 → techniques très proches (adapter ensemble). r < 0.85 → techniques différentes (adapter individuellement)

## 6.4 Martin Noé — note d'exclusion

⚠️ Martin Noé est exclu de toutes les analyses. Son capteur a été installé à l'envers (sens inversé par rapport à l'axe de déplacement). Son signal acc_x est le miroir du signal réel — les pics positifs correspondent en réalité au freinage et inversement. Ses données ne peuvent pas être comparées aux autres athlètes sans correction préalable.

# Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| acc_x | Accélération longitudinale du bateau (axe de déplacement), en m/s² |
| AUC | Area Under the Curve — intégrale d'un signal. AUC+ = zone positive, AUC- = zone négative |
| Catch | Moment d'entrée de la pagaie dans l'eau — début de la phase de propulsion |
| Creux local | Minimum d'accélération entre deux pics positifs consécutifs — frontière entre coups |
| Cycle normalisé | Représentation du coup sur 0–100 % par interpolation, indépendante de la durée |
| CV | Coefficient de Variation : std/mean × 100. Mesure la dispersion relative |
| FWHM | Full Width at Half Maximum — largeur d'un pic mesurée à mi-hauteur |
| IMU | Inertial Measurement Unit — centrale inertielle (accéléromètre + gyroscope) |
| Jerk | Dérivée de l'accélération par rapport au temps (variation d'accélération) |
| Pic d'accélération | Valeur maximale de acc_x sur un coup — intensité maximale de la propulsion |
| RFD | Rate of Force Development — vitesse de montée en force/accélération |
| Sym ratio | Ratio ¦AUC-¦/AUC+ — mesure le freinage relatif à la propulsion |
| σ (sigma) | Écart-type — mesure de dispersion autour de la moyenne |
| Ward | Méthode de clustering hiérarchique minimisant la variance intra-groupe |

Document généré pour usage interne FFCK Sprint — Confidentiel